Свод правил СП 308.1325800.2017
"Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования. Часть I"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2017 г. N 1454/пр)

25.2 Состав, площади и требования к оборудованию помещений здания ИЦ

25.2.1 Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к наказанию в виде принудительных работ в ИЦ составляет не менее 4,0 .

Состав, вместимость и нормы площади помещений (блоков помещений) ИЦ следует определять по таблице 25.2.

Таблица 25.2

| Наименование помещения | Площадь помещения, , не менее, при лимите наполнения ИЦ, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 100 включ. | Св. 100 до 200 включ. |
| а) Блок помещений административного назначения |  |  |
| Помещения дежурной службы (оперативного дежурного) |  |  |
| 1 Проходной коридор КПП (пункта пропуска) | Ширина не менее 2,0 м |  |
| 2 Помещение дежурной смены | 20,0 |  |
| 3 Комната для оформления прибывших осужденных с местом для обыска | 10,0 | 12,0 |
| 4 Комната подогрева и приема пищи дежурной смены | 10,0 |  |
| 5 Комната отдыха дежурной смены | 12,0 |  |
| 6 Уборная (для сотрудников дежурной смены)*(1) | 2,0 |  |
| 7 Гардеробная дежурной службы с душевыми (мужская)*(2) | 0,6 на одного сотрудника мужского пола из расчета 100%-ной численности дежурной службы, но не менее 4,0; 1,7 |  |
| 8 Гардеробная дежурной службы с душевыми (женская)*(2) | 0,6 на одного сотрудника женского пола из расчета 100%-ной численности дежурной службы, но не менее 4,0; 1,7 |  |
| 9 Серверная | Определяется расстановкой оборудования |  |
| 10 Помещение для содержания нарушителей 2-местное*(3) | 8,0 |  |
| 11 Безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных 2-местное*(3) | 8,0 |  |
| Административные помещения |  |  |
| 12 Кабинет начальника ИЦ (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ) | 27,0 | 30,0 |
| 13 Кабинет заместителя начальника центра - начальника отдела безопасности (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ) | 14,0 | 16,0 |
| 14 Кабинет начальника участка ИЦ (только для участка ИЦ при ИУ) | 27,0 | - |
| 15 Канцелярия (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ) | 12,0 |  |
| 16 Кабинет группы специального учета и делопроизводства | 6,0 на одного человека, но не менее 12,0 |  |
| 17 Помещение для хранения личных дел осужденных | 10,0 | 12,0 |
| 18 Кабинет группы организации трудовой деятельности и воспитательной работы | 6,0 на одного человека, но не менее 12,0 |  |
| 19 Бухгалтерия (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ) | 6,0 на одного человека, но не менее 12,0 |  |
| 20 Касса (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ) | 6,0 |  |
| 21 Кабинет группы тылового обеспечения (не предусматривается в участке ИЦ при ИУ) | 6,0 на одного человека, но не менее 12,0 |  |
| б) Блок помещений для содержания осужденных |  |  |
| Жилые помещения |  |  |
| 22 Комната жилая 2-местная*(4) | 8,0 |  |
| 23 Комната жилая 4-местная*(4) | 16,0 |  |
| 24 Комната жилая 6-местная*(4) | 24,0 |  |
| Помещения обслуживающего назначения |  |  |
| 25 Душевая*(5) | 1,7 на одну душевую сетку |  |
| 26 Умывальная*(6) | 2,0 на один комплект санитарных приборов |  |
| 27 Уборная мужская*(7) | 3,0 на один комплект санитарных приборов |  |
| 28 Уборная женская*(8) | 2,2 на один санитарный прибор |  |
| 29 Кабина личной гигиены женщин*(9) | 2,2 |  |
| 30. Постирочная с сушилкой | 0,2 на одного осужденного, но не менее 8,0 |  |
| 31 Комната быта | 0,2 на одного осужденного, но не менее 10,0 |  |
| 32 Комната хранения продуктов питания и приема пищи*(10) | 1,2 на одного осужденного |  |
| 33 Комната приготовления, подогрева и раздачи пищи | 0,2 на одного осужденного, но не менее 12,0 |  |
| 34 Комната мытья и хранения посуды | 0,15 на одного осужденного, но не менее 8,0 |  |
| 35 Кладовая чистого белья | 0,04 на одного осужденного, но не менее 4,0 |  |
| 36 Кладовая грязного белья | 0,04 на одного осужденного, но не менее 4,0 |  |
| 37 Комната воспитательной работы | 0,4 на одного осужденного, но не менее 12,0 |  |
| 38 Комната для отправления религиозных обрядов | 0,25 на одного осужденного, но не менее 9,0 |  |
| 39 Помещение хранения личных вещей осужденных | 0,1 на одного осужденного, но не менее 4,0 |  |
| в) Общие помещения |  |  |
| 40 Помещение хранения хозяйственного инвентаря | 0,1 на одного осужденного, но не менее 4,0 |  |
| 41 Уборная для АУП*(11) | 2,0 |  |
| 42 Помещение хранения люминесцентных ламп, хранения и ремонта светильников и электрооборудования*(12) | Определяется проектом |  |
| 43 Помещение хранения уборочного инвентаря | 0,8 на 100 общей площади, но не менее 4,0 |  |
| 44 Технические помещения (вентиляционная камера, ИТП, электрощитовая, аппаратная и т.п.) | Определяется проектом |  |
| *(1) Следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником в тамбуре. *(2) Следует оборудовать одной душевой сеткой. *(3) Оборудуется одним унитазом, располагаемым в изолированной кабине, и одним умывальником, располагаемым вне кабины. В нормативное значение площади помещения не входит площадь, занимаемая санитарной кабиной с унитазом. Число помещений для содержания нарушителей установленного порядка отбывания наказания и безопасных помещений для краткосрочного содержания осужденных принимается с учетом требований 25.2.8. *(4) Соотношение 2-, 4- и 6-местных жилых комнат определяется заданием на проектирование. *(5) Следует оборудовать одной душевой сеткой на 12 осужденных. *(6) Следует оборудовать одной ножной ванной и одним умывальником на 15 осужденных мужского пола, одной ножной ванной и одним умывальником на 10 осужденных женского пола. *(7) Следует оборудовать одним унитазом и одним писсуаром на 15 осужденных. *(8) Следует оборудовать одним унитазом на 10 осужденных. *(9) Следует предусматривать одну кабину на 50 осужденных женского пола. Кабину следует оборудовать одним унитазом, одним гигиеническим душем и одним умывальником. *(10) Число посадочных мест в комнате хранения продуктов питания и приема пищи следует предусматривать исходя из режима приема пищи в две посадки. *(11) Следует предусматривать на одном из этажей с наибольшей численностью работающих. Уборную для АУП следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником в тамбуре. *(12) Предусматривается исходя из потребности в соответствии с заданием на проектирование. Примечания 1 Женскую гардеробную дежурной службы с душевыми следует предусматривать при наличии в составе дежурной службы ИЦ сотрудников женского пола. 2 В состав каждого отдельного жилого блока для осужденных допускается включать помещения, перечисленные в разделах "Жилые помещения" и "Помещения обслуживающего назначения" настоящей таблицы, за исключением предусматриваемых на все здание: кладовой чистого белья, кладовой грязного белья, комнаты воспитательной работы, комнаты для отправления религиозных обрядов, помещения хранения личных вещей осужденных. |  |  |

25.2.2 Доступ в здание ИЦ должен осуществляться исключительно через проходной коридор КПП (пункта пропуска).

Проходной коридор КПП (пункта пропуска) должен располагаться смежно с помещением дежурной смены.

В проходном коридоре КПП (пункта пропуска) предусматривается установка преграждающего управляемого устройства (турникета).

В стене, разделяющей помещение дежурной смены и проходной коридор КПП (пункта пропуска), предусматривается оконный проем с заполнением оконным блоком из пулестойкого стекла, позволяющий просматривать весь проходной коридор и вход в него. Также предусматривается лоток для сдачи документов и оружия дежурной смене. Оконный пулестойкий блок должен соответствовать классу защиты не ниже Бр4 по ГОСТ 30826.

Наличие наружных оконных проемов в проходном коридоре КПП (пункта пропуска) не допускается.

25.2.3 Помещения дежурной службы (оперативного дежурного) должны располагаться на первом этаже здания ИЦ. Помещение дежурной смены с рабочими местами ДПНУ (оперативного дежурного), заместителя ДПНУ (помощника оперативного дежурного) обеспечивается искусственным и естественным освещением с учетом положений 4.11.

Вход в помещение дежурной смены предусматривается из общего коридора блока помещений административного назначения.

25.2.4 Серверная размещается смежно с помещением дежурной смены. Вход в серверную устраивается из помещения дежурной смены.

25.2.5 Помещение для хранения личных дел осужденных предусматривается смежным с кабинетом группы специального учета и делопроизводства.

25.2.6 На случай экстренной эвакуации людей следует предусматривать эвакуационные выходы из здания ИЦ непосредственно на территорию ИЦ, при этом разблокировку дверей входа в КПП (пункт пропуска), открывание дверей эвакуационных выходов должен осуществлять ДПНУ (оперативный дежурный) или заместитель ДПНУ (помощник оперативного дежурного).

25.2.7 Комната для оформления прибывших осужденных с местом для обыска оборудуется в соответствии с требованиями правовых актов, регламентирующих оснащение соответствующих объектов УИС.

25.2.8 Помещения для содержания нарушителей предусматриваются раздельными для осужденных мужского и женского пола, содержащихся в ИЦ. Общая вместимость помещений для содержания нарушителей и безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных принимается шесть человек (три двухместных помещения).

Помещения для содержания нарушителей и безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных предусматриваются в блоке помещений дежурной службы (оперативного дежурного) в непосредственной близости от помещения дежурной смены.

25.2.9 При проектировании помещений канцелярии, группы специального учета и делопроизводства, помещения для хранения личных дел осужденных следует учитывать требования нормативных документов, регламентирующих вопросы устройства и оборудования помещений для хранения и (или) работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

25.2.10 Комната для оформления прибывших осужденных с местом для обыска предусматривается в непосредственной близости от КПП (пункта пропуска) и блока помещений дежурной службы (оперативного дежурного).

25.2.11 Жилые комнаты предусматриваются вместимостью на два, четыре и шесть мест. Каждая жилая комната должна иметь самостоятельный выход непосредственно в общий коридор. Наличие смежных проходных жилых комнат не допускается.

25.2.12 Размещение, устройство и содержание помещений для подогрева, приготовления, раздачи и приема пищи должны отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в части организации общественного питания.

Состав и количество технологического оборудования помещений, приготовления, раздачи и приема пищи должно соответствовать приложению А.

25.2.13 В ИЦ должны соблюдаться санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы и требования.

25.2.14 Оборудование помещений ИЦ должно соответствовать [34].